附件二

一、项目采购内容和技术要求

1.1项目采购内容

本次采购范围为门诊楼九楼十楼的有线网络及无线网络建设，须纳入原有无线控制器对接，实现统一管理，具体采购清单内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网48口POE交换机（AP） | 盒式交换机，≥48个10/100/1000BASE-T电口（支持PoE+）,≥6个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,配置可插拔双电源，配置4个万兆多模光模块; | 2 | 台 |
| 2 | 外网48口接入交换机（AP） | 盒式交换机，≥48个10/100/1000BASE-T电口,≥6个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,配置可插拔双电源，配置4个万兆多模光模块; | 2 | 台 |
| 3 | 内网48口接入交换机（有线） | 盒式交换机，≥48个10/100/1000BASE-T电口,≥6个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,配置可插拔双电源，配置4个万兆多模光模块; | 2 | 台 |
| 4 | 外网48口接入交换机（有线） | 盒式交换机，≥48个10/100/1000BASE-T电口,≥6个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,配置可插拔双电源，配置4个万兆多模光模块; | 2 | 台 |
| 5 | 放装AP | 内置天线双频六流802.11be/ax/ac/n无线接入点，≥1个千兆电口，≥1个2.5G电口，≥1个10G 光电合一口； | 25 | 台 |
| 6 | AP管理授权 | 放装AP管理，含32个放装AP管理授权； | 1 | 套 |
| 7 | 42U网络机柜 | 600*600*2045mm 42U黑色机柜，前单开网孔门，后双开网孔门，配2块层板，2把风扇，50套螺丝 | 1 | 个 |
| 8 | 机柜PDU | 16A插头输入，10位10A输出，机柜PDU | 2 | 个 |
| 9 | 单口网络面板 | 光面单口平板，Keystone,白色 | 29 | 个 |
| 10 | 双口网络面板 | 光面双口平板，Keystone,白色 | 56 | 个 |
| 11 | 六类网络模块 | 非屏蔽模块,RJ45,Cat.6,180°,白色 | 141 | 个 |
| 12 | 六类网线 | 非屏蔽U/UTP 双绞线,Cat.6,AWG23,FRNC/LS0H,IEC 60332-1,橙色 | 51 | 箱 |
| 13 | 24口网络配线架 | 19″1U 24口非屏蔽配线架(含Cat.6 模块) | 12 | 个 |
| 14 | 六类网络跳线（2米） | RJ45非屏蔽跳线,Cat.6,4P,FR/PVC,2m,灰色 | 200 | 条 |
| 15 | 多模光纤跳线 | 双工光纤跳线，LC-LC，UPC，多模，低损，3米 | 32 | 条 |
| 16 | 主干光纤 | 12芯多模光缆 | 70 | 米 |
| 17 | 光纤配线架 | 24口旋转式光纤配线架,MT-RJ/LCD/SSC,19″1U； | 2 | 套 |
| 18 | 耦合器 | 双工LC光纤适配器 | 24 | 套 |
| 19 | 尾纤 | 单芯LC光纤尾纤,紧包,多模,1米 | 48 | 条 |
| 20 | 集成服务 | 项目包干服务，含布线布管人工服务，每个信息点位拉网线，含PVC线管及施工耗材，信息点前端面板/AP前端水晶头/后端网络配线架安装施工；含福禄克测试 | 1 | 项 |

1.2 技术要求

项目设备配置须满足以下参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内网48口POE交换机（AP） | - ★性能要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小指标为准，提供官网链接和截图证明； - ★端口要求：≥48个千兆以太网电口，≥6个万兆以太网光口，提供官网链接和截图证明； - POE：支持PoE(802.3af)/PoE+(802.3at)供电标准，单端口最大输出30W； - ▲内置智能管理中心：支持内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供官网链接和截图证明； - ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms； - CPU保护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； - 堆叠：最大堆叠台数≥9台； - VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； - 组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2； - 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； - 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； - 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - ★配置要求：配置双电源，配置4个万兆多模光模块； |
| 2 | 外网48口接入交换机（AP） | - ★性能要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小指标为准，提供官网链接和截图证明； - ★端口要求：≥48个千兆以太网电口，≥6个万兆以太网光口，提供官网链接和截图证明； - ▲内置智能管理中心：支持内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供官网链接和截图证明； - ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms； - CPU保护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； - 堆叠：最大堆叠台数≥9台； - VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； - 组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2； - 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； - 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； - 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - ★配置要求：配置双电源，配置4个万兆多模光模块； |
| 3 | 内网48口接入交换机（有线） | - ★性能要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小指标为准，提供官网链接和截图证明； - ★端口要求：≥48个千兆以太网电口，≥6个万兆以太网光口，提供官网链接和截图证明； - ▲内置智能管理中心：支持内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供官网链接和截图证明； - ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms； - CPU保护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； - 堆叠：最大堆叠台数≥9台； - VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； - 组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2； - 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； - 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； - 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - ★配置要求：配置双电源，配置4个万兆多模光模块； |
| 4 | 外网48口接入交换机（有线） | - ★性能要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小指标为准，提供官网链接和截图证明； - ★端口要求：≥48个千兆以太网电口，≥6个万兆以太网光口，提供官网链接和截图证明； - ▲内置智能管理中心：支持内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供官网链接和截图证明； - ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms； - CPU保护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； - 堆叠：最大堆叠台数≥9台； - VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； - 组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2； - 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； - 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； - 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - ★配置要求：配置双电源，配置4个万兆多模光模块； |
| 5 | 放装AP | - ★整机采用双频6流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式,提供官网链接和截图证明； - ★整机接入速率≥6.4Gbps，提供官网链接和截图证明； - 无线频段，2.4GHz频段支持≥2条空间流，5GHz频段支持≥4条空间流； - ★≥3个接口，其中1个10G光电合一口，1个100/1000M/2.5G电口，1个100/1000M电口，提供官网链接和截图证明； - ★需与医院现有无线网络系统的无线控制器兼容，并出具医院现有无线控制器制造厂商的兼容性承诺函并加盖设备制造厂商原厂章； |
| 6 | AP管理授权 | - 放装AP管理软件授权，含32个放装AP管理授权； - ★需与医院现有无线网络系统的无线控制器兼容，并出具医院现有无线控制器制造厂商的兼容性承诺函并加盖设备制造厂商原厂章； |
| 7 | 42U网络机柜 | - ★机柜规格：800mm宽*1200mm深*2045mm（高度含脚轮）；可用空间不少于42U（1U=44.45mm）。 - 机柜材料：采用高强度的冷轧钢板，机柜材料厚度为1.0-2.0mm。 - 机柜应采用双管型材结构整体模块式安装，需具备较强的安装灵活性。内部配置带有刻度的19英寸安装立柱，可前后调节。门板应能快速拆卸，框架和顶底框需加强受力承重，提高整个柜体的牢固性。侧门要求为免工具拆卸设计。 - 网孔门：梅花状高密度网孔门，开孔区域面积比不低于75%。前、后门应配置阻燃（不燃）卡固式软胶质圆点缓冲装置。柜门应配置高级通匙摇把机械锁。门的开启角不小于110°，侧面为带侧扣可拆式侧门，前门内嵌与柜底距离约40mm左右。 - 机柜内部至少配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，可使用安装空间不低于42U，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节。 - 机柜设计上、下均可走线方式，顶盖、底板各设置进线孔，进线孔面积需能够满足业务需求，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。 - 表面质量: 机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准。 - 配2块层板，2把风扇，50套机柜螺丝 |
| 8 | 机柜PDU | 16A插头输入，10位10A输出，机柜PDU |
| 9 | 单口网络面板 | - 面板带有保护门的滑盖式防尘盖，可用于86型底盒和屏风家具安装。 - ★双层设计，白色，兼容主流Keystone结构模块 - 面板包括标签、透明标签盖、安装螺丝 - 能兼容屏蔽和非屏蔽模块 - 采用UL 94V-0高阻燃等级塑料 |
| 10 | 双口网络面板 | - 面板带有保护门的滑盖式防尘盖，可用于86型底盒和屏风家具安装。 - ★双层设计，白色，兼容主流Keystone结构模块 - 面板包括标签、透明标签盖、安装螺丝 - 能兼容屏蔽和非屏蔽模块 - 采用UL 94V-0高阻燃等级塑料 |
| 11 | 六类网络模块 | - 满足语音、数据和视频信号传输，适用于E级信道的各种应用 - 优于EN50173、ISO11801或ANSI/TIA-568-C.2规定的Cat.6标准； - 模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作； - 模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，简便卡接方式 ； - 连接片采用镀金铜合金，IDC采用铜磷合金； - 模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作 ； - ★模块应支持通用的110单对端接工具安装或可一次性端接8根线缆的专用工具； - ★模块IDC应具有预卡接功能,便于端接； - 模块弹片处应采用沟槽设计，便于不同工具拆卸维护； - ★弧形交叉式金针排列,有效应用于POE供电 ； - 物理带宽 250MHz;绝缘电阻 ≥1000MΩ；接触电阻 ≤20mΩ；最大电流 ≤1.5A； - 插拔次数 ≥1500次；端接寿命 ≥200次；端接范围 22AWG~26AWG - 存储温度 -40℃ ~ +70℃；安装温度 -10℃ ~ +60℃；工作温度 -10℃ ~ +60℃； |
| 12 | 六类网线 | - 满足所有GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1及TIA-568-C中规定的E级/Cat6链路（250MHz）应用，并向下兼容； - ★紧护套设计，中心十字骨架结构，适用于POE和POE+； - 外护套：阻燃LSOH，需满足IEC60332-1标准 - 铜芯线径：23AWG； - 电气性能：物理带宽 250Mhz；特性阻抗 100 Ω ±15 Ω； - 弯曲半径：牵引时 ≥50mm，固定时 ≥25mm；拉伸强度 ≤93N；抗挤压能力≥1000N/10cm；抗冲击能力≥10次冲击； |
| 13 | 24口网络配线架 | - 满足所有GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1及TIA-568-C中规定的链路应用； - 19″1U 铜缆配线架，可安装24个Keystone型模块使用； - 含24个六类网络模块； - 材质：要求不锈钢框架和高抗压、阻燃塑胶前面板； - 配线架要求带后理线架，便于线缆管理； - Snap-in结构，要求可快速安装/拆卸模块； - ★配线架端口需要带有防尘措施； - 端口上方标签窗要求配有可更换的标签条； |
| 14 | 六类网络跳线（2米） | - 满足所有Cat6的要求适用于所有E级链路（250MHz）的应用； - 两端注塑接头具有水晶头卡扣防倒挂保护设计； - 特性阻抗 100Ω；线规：24AWG；结构：十字骨架结构，多股软线 - FR/PVC阻燃外护套； |
| 15 | 多模光纤跳线 | 双工光纤跳线，LC-LC，UPC，多模，低损，3米 |
| 16 | 主干光纤 | 12芯多模光缆 |
| 17 | 光纤配线架 | - ★1U24口光纤配线架，最高密度为1U48芯 - 前面板可以根据不同类型的适配器进行更换，可支持的耦合器包括：ST、LC、SC、FC、MTRJ、SC规格MTP - ★旋转式结构：可从正面旋转出熔纤盘，熔接工序完成后推回锁住，提高了现场安装的便利性；背部不需要预留旋出长度；可避免后期维护拉断光纤。 - ★24 孔的设计，配线架配有空白挡塞，灵活的实现不同端口数的端接。 - ★配线架配有足够数量的熔纤盘，热缩管、软管、绑扎带、空白挡塞、机架螺丝、耦合器安装螺丝、绑扎室内光缆的魔术贴、固定室外光缆的金属箍等配件 |
| 18 | 耦合器 | 双工LC光纤适配器 |
| 19 | 尾纤 | 单芯LC光纤尾纤,紧包,多模,1米 |
| 20 | 集成服务 | 项目包干服务，含综合布线布管人工服务，每个信息点位拉网线，含PVC线管及施工耗材，信息点前端面板/AP前端水晶头/后端网络配线架安装施工；含福禄克测试 |

1.3 兼容性要求

须与医院现有的无线系统无线控制器完全兼容。

1.4 部署与实施要求

设备到货后，供应商须在15个工作日内完成综合布线和设备安装上架及系统调试；

须完成项目清单的网络设备与现有无线控制器的对接调试，确保无线网络资源统一管理；

须完成业务验证测试，确保网络与现有业务系统的正常连接；

1.5 售后服务要求

须提供原厂3年7×24小时技术支持服务，服务响应时间不超过2小时；

须提供设备原厂质保服务，质保期内硬件故障须在下一工作日到场维修；

质保期满后，须提供续保服务方案（费用须单独报价）。

1.6 培训要求

须提供针对运维人员的现场操作培训，培训时长不少于0.5个工作日；

须提供设备日常运维手册及应急操作指南；

培训内容须涵盖网络设备的日常运维、监控告警处理、常见故障排查等。

二、验收标准

所有硬件设备安装到位，网络线缆连接正确，标签清晰；

无线AP成功加入现有无线控制器，实现统一管理和监控；

有线网络和无线网络与相对应的业务系统网络测试连通，业务测试正常；

验收文档齐全，包括设备到货签收单、实施方案、部署实施报告、测试报告、培训记录、验收报告等。